信号与系统核心知识点精炼总结

## 一、冲激函数的抽样性质

### 1. 基本抽样（筛选）性质

−∞+∞f(t)δ(t−t0)dt=f(t0)
物理意义：冲激能筛选出信号在 t0 时刻的函数值。

### 2. 离散形式

f(n)∗δ(n−n0)=f(n−n0)

### 3. 常用衍生性质

- 时移：f(t)δ(t−t0)=f(t0)δ(t−t0)

- 尺度变换：δ(at)=1|a|δ(t)

- 奇偶性：δ(t)=δ(−t)

## 二、信号的尺度变换与时移运算

设原信号 f(t)，变换后 f(at+b)=f[a(t+ba)]

### 1. 时移（左右平移）

f(t−t0)：t0>0 右移 t0；t0<0 左移 |t0|

### 2. 尺度变换（拉伸 / 压缩）

f(at)：

- |a|>1：时间轴压缩；

- 0<|a|<1：时间轴拉伸；

- a<0：尺度变换 + 时域反转（左右翻转）。

### 3. 运算顺序口诀

先尺度反转 → 再时移，不要先平移再缩放，极易出错。

## 三、傅里叶级数（周期信号谐波分析）

### 1. 三角形式

周期 T，基波角频率 ω0=2πT
f(t)=a0+n=1∞[ancos⁡nω0t+bnsin⁡nω0t]

### 2. 指数形式（最常用）

- Fn：复数傅里叶系数，幅度谱 |Fn|、相位谱 φn；

- 周期信号频谱：离散谱，只在 0,±ω0,±2ω0… 处有谱线。

### 3. 奇偶信号性质

- 偶函数：只有直流、余弦项，bn=0；

- 奇函数：只有正弦项，a0=an=0。

## 四、连续时间傅里叶变换（CTFT）+ 常用变换对

### 1. 正、逆变换公式

F(ω)=−∞+∞f(t)e−jωtdt

f(t)=12π−∞+∞F(ω)ejωtdω

### 2. 核心常用变换对

| 时域信号 | 频域 F(ω) |
| --- | --- |
| δ(t) | 1 |
| u(t) | πδ(ω)+1jω |
| e−atu(t)(a>0) | 1a+jω |
| cos⁡ω0t | π[δ(ω+ω0)+δ(ω−ω0)] |
| sin⁡ω0t | jπ[δ(ω+ω0)−δ(ω−ω0)] |

### 3. 四大核心性质

- 时移：f(t−t0)↔F(ω)e−jωt0

- 频移（调制定理）：f(t)ejω0t↔F(ω−ω0)

- 尺度：f(at)↔1|a|F(ωa)

- 时域微分：f′(t)↔jωF(ω)

## 五、矩形脉冲与抽样函数 Sa 函数的傅里叶变换

### 1. 门函数（矩形脉冲）

gτ(t)=u(t+τ2)−u(t−τ2)
ℱ[gτ(t)]=τ⋅Sa(ωτ2),Sa(x)=sinxx

### 2. 对偶性

ℱ[Sa(ω0t)]=πω0g2ω0(ω)
时域矩形 ↔ 频域 Sa；时域 Sa ↔ 频域矩形。

## 六、卷积运算与卷积定理

### 1. 时域卷积定义

连续：f1(t)∗f2(t)=−∞+∞f1(τ)f2(t−τ)dτ
离散：f1(n)∗f2(n)=k=−∞+∞f1(k)f2(n−k)

### 2. 卷积定理（三大变换通用核心）

- 傅里叶：ℱ[f1∗f2]=F1(ω)⋅F2(ω)

- 拉普拉斯：ℒ[f1∗f2]=F1(s)⋅F2(s)

- Z 变换：Z[f1∗f2]=F1(z)⋅F2(z)

时域卷积 ⇔ 变换域乘积，大幅简化计算。

## 七、奈奎斯特采样定理

### 1. 低通采样

信号最高频率 fm，奈奎斯特频率 fs=2fm，奈奎斯特周期 Ts=12fm。

- fs>2fm：无频谱混叠，可由采样值无失真恢复原信号；

- fs=2fm：临界采样；

- fs<2fm：频谱混叠，无法恢复原始信号。

### 2. 采样后频谱

Fs(ω)=1Tsk=−∞+∞F(ω−kωs)
原频谱以 ωs 为周期延拓。

## 八、拉普拉斯变换（单边）

### 1. 定义

F(s)=0−+∞f(t)e−stdt,s=σ+jω

### 2. 常用变换对

| 时域 | 复频域 |
| --- | --- |
| δ(t) | 1 |
| u(t) | 1s |
| e−atu(t) | 1s+a |
| cos⁡ωtu(t) | ss2+ω2 |
| sin⁡ωtu(t) | ωs2+ω2 |
| e−atcos⁡ωtu(t) | s+a(s+a)2+ω2 |

### 3. 核心性质

时域微分：ℒ[f′(t)]=sF(s)−f(0−)；s 域移位：ℒ[e−atf(t)]=F(s+a)。

## 九、拉普拉斯逆变换（部分分式法）

- 对 F(s) 因式分解，拆分部分分式；

- 根据极点类型查表逆变换：

- 单实极点：Ks+p↔Ke−ptu(t)

- 共轭复极点：配成 s+a(s+a)2+ω2 形式，对应衰减正余弦；

- 重极点：补充 te−pt、t2e−pt 项。

## 十、系统函数与滤波器类型判断

### 1. 连续系统函数 H(s)=Y(s)X(s)

- 极点：决定系统自由响应；零点：决定幅度相位失真；

### 2. 滤波器分类（根据零极点位置 / 频响）

- 低通：低频增益大，高频衰减；

- 高通：高频通过，低频抑制；

- 带通：某一频段信号通过；

- 带阻：某一频段信号被抑制。

### 3. 稳定前提

全部极点落在 s 左半平面，系统渐近稳定。

## 十一、闭环系统框图 + 罗斯 - 霍尔维茨稳定判据

### 1. 闭环系统函数

- 负反馈：H(s)=G(s)1+KG(s)

- 正反馈：H(s)=G(s)1−KG(s)

### 2. 稳定两步判断

- 必要条件：特征多项式 D(s) 所有系数必须全部大于 0；

- 罗斯阵列：阵列第一列全部元素 > 0 → 系统渐近稳定；

- 首列变号：右半平面有极点，不稳定；

- 首列出现 0：虚轴存在极点，临界稳定。

## 十二、Z 变换（离散系统）

### 1. 定义

F(z)=n=−∞+∞f(n)z−n
必须附带收敛域 ROC，同一表达式，ROC 不同对应序列不同。

### 2. 基础变换对

anu(n)↔zz−a,|z|>|a|
−anu(−n−1)↔zz−a,|z|<|a|

### 3. 核心性质

时移：Z[f(n−k)]=z−kF(z)；卷积定理：时域卷积 ↔ Z 域相乘。

## 十三、Z 逆变换（部分分式法必考）

- 先对 F(z)z 做部分分式分解；

- 每一项乘 z，凑标准形式 Azz−p；

- 根据收敛域 ROC 判断：

- |z|>|p|（极点外侧）：因果序列 Apnu(n)；

- |z|<|p|（极点内侧）：反因果序列 −Apnu(−n−1)。

## 十四、离散系统 Z 域求解差分方程

### 解题步骤

- 对差分方程两边单边 Z 变换，代入初始状态；

- 整理求出输出象函数 Y(z)；

- 部分分式分解 + Z 逆变换，得到时域全响应 y(n)。

### 响应拆分

- 零输入响应：仅由初始状态引起；

- 零状态响应：仅由输入激励引起，Yzs(z)=X(z)H(z)。

## 十五、离散系统因果、稳定性判断

### 1. 因果性

系统单位响应 h(n)=0,n<0；等价：系统函数 H(z) 的收敛域一定是最外侧极点向外延伸到无穷远。

### 2. 渐近稳定

充要条件：n=−∞+∞|h(n)|<∞；
几何判据：所有极点全部落在 z 平面单位圆 |z|=1 内部；

- 极点在单位圆上：临界稳定；

- 极点在单位圆外：系统不稳定。

## 十六、离散系统频率响应与正弦稳态响应

### 1. 频率响应

H(ejω)=H(z)|z=ejω
就是系统函数在单位圆上的 Z 变换，分为幅频 |H(ejω)|、相频 φ(ω)。

### 2. 正弦稳态结论

输入 x(n)=Acos⁡(ω0n+φ)，稳态输出：
yss(n)=A⋅|H(ejω0)|⋅cos⁡[ω0n+φ+φ(ω0)]
幅度乘以幅频增益，相位叠加系统相移。